十堰飞行程序和机场细则优化任务书

1.ZHSY-5B、6B传统程序剖面图，程序高度1300米与障碍物裕度太小，能否优化下降程序，增大裕度。5A、9B同，程序高度1200米与障碍物裕度太小。

2.ZHSY-5A、5B、6B图中，加入低温修正程序。

3.ZHSY-5A图中，SY302转弯加入速度限制；复飞程序由现有过台优化为飞IAF SY303。9B同。

4.梳理、核实机场细则与各航图中所有障碍物数据，确保细则中的障碍物与进近图地形底图和障碍物A型图中的数据对应。

5.负责对所有仪表飞行程序的全面梳理、检查，按照民航局最新报告编制深度要求，核查所有超障情况。

6.ZHSY-4D进场程序中，将13 RNAV进场中的SY108点加入到31 RNAV进场中，用以控制高度。即EMV-19A程序中加入SY108点。

7.ZHSY-4A、4B进场程序中，P62、ML、JO、EMV方向距离本场25海里处各加一点，D30.0 DSY,并限制最低高度

8.ZHSY-3A、3C离场程序中，检查程序可否进行优化调整。

9.核查机场数据库编码表。