ATIS系统询价采购任务书

一、任务概述

我司拟新采购ATIS系统一套，用于适配即将实施的气象新规，确保机场持续安全高效运行。产品应充分运用现有甚高频等硬件，包括系统硬件、备品备件、计算机软件、教程服务、维保服务等。

二、采购模式

本项目面向社会公开询价，在规定时间内有效报价最低的响应单位即为成交供应商。

三、技术要求

本项目所需ATIS系统应符合如下要求:

1、系统需求

为适配即将生效的《民用航空地面气象观测规范》各项规定，我司拟新采购一套ATIS系统。该系统可以向民用航空器提供机场终端区情报和航空气象信息的广播通信业务。通播由本机场空中交通管制部门发布，为本机场起降程序的组成部分）通播为连续且循环的，采用中、英两种语言。该系统对空播发的语音内容应包括通播代码、天气现象、修正海压、跑道道面、跑道视程、云底高及机场重要运行信息等参数，充分满足航班进离场获取天气及机场设施状态的需求。软件要具有功能齐全，运行稳定，维护简单的特点，产品满足使用要求、贴近使用习惯。

2、设计标准

《中国民用航空空中交通管理规则》

《民用航空飞行动态固定电报格式管理规定》

《民用航空自动转报系统技术规范》

《航站自动情报服务系统标准－MH/T 4013-2002》

《国际民用航空公约-附件3 国际航空气象服务》。

3、软件功能

- 通播内容应当仅限本场的情报；

- 自动接收解析本场METAR和SPECI气象报，并判断有效性；

- 提供报文超时告警功能；

- 重要的飞行情报以及特殊指令，可由用户任意设定和输入；

- 自动生成通播报文及其对应的话音信息，不需要人工录音；

- 话音采用中英文两种语言交替循环播出；

- 话音清晰、可识别；

- 报文播出前可供预览；

- 气象报文自动识别，及时更新气象信息；

- 报文解析准确、无错漏；

- 具备处理自观数据的能力；

- 可控制PTT的接通和断开，并能预设通播循环间隔；

- 记录系统状态，可随时查看日志；

- 人机界面友好，适合管制业务流程；

- 软件具有适应性和可扩展性，便于后续连接其它系统（PDC/D-ATIS、CDM等）；

- 必须适配新版《民用航空地面气象观测规范》。

4、通播内容

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机场名称 |
| 2 | 通播代号 |
| 2 | 发布时间(世界协调时) |
| 4 | 预期进近类型 |
| 5 | 使用跑道，构成潜在危险的着陆阻拦装置的状况(如有) |
| 6 | 跑道的重要情况和刹车作用 |
| 7 | 地面风向和风速、包括重要的变化 |
| 8 | 能见度和跑道视程 |
| 9 | 现在天气现象 |
| 10 | 低于1500m 或低于本场最低扇区高度的云，浓积云、积雨云和垂直能见度 |
| 11 | 空气温度 |
| 12 | 露点温度 |
| 13 | 修正海压或本场场压 |
| 14 | 机场塔台管治范围内的风切变(如有) |
| 15 | 趋势天气 |
| 16 | 本场管制的其它指令 |

5、系统稳定性

- 系统在中国民航空管系统机场有运行1年以上的部署实例；

- 具有365x24小时的连续运行能力，平均无故障时间大于3000小时，使用寿命大于15年；

- 冗余设备和线路可在发生故障时通过切换器实现自动或一键切换，不可临时插拔线路，恢复时间小于15分钟。纠错维修的平均修理时间（MTTR）时间小于10分钟。

6、硬件

充分利用现有硬件或配件，实现系统功能的实现。

7、培训

系统安装完成之后，结合现场实际情况，进行多班次的培训使用，提供完整的现场操作培训和维护培训，交接系统原理、结构和需求。

8、维保

可在需要的时候提供远程协助。电话相应不超过30分钟，如与重大事故造成本系统不能正常运行而需要上门服务时相应时间原则上不超过24小时。