附件 2：

技术要求书

一、编制依据

《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》（交通运输部令 2016 年第 45 号）

《民用机场应急救援电子地图设计规范》（T/CCAATB 0004‑2020）

《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316‑2008

民航湖北监管局关于机场应急救援图纸相关检查要求。

二、项目概况

十堰武当山机场为 4C 级支线机场，消防保障等级 7 级，跑道 2600m×45m。本项目包含综合方格网图（A 图）、区域应急救援方格网图（B 图），配套电子矢量数据、纸质成果、全套技术文档。

三、成果内容及技术参数

1.机场应急救援综合方格网图（A 图）

- 覆盖范围：以跑道中心点为圆心，半径≥8km 圆形范围；

- 成图比例尺：1:25000；

- 底图：分辨率≥2m 正射影像；

- 必须标注要素：

- 飞行区、进近离场重点区域、8km 应急救援范围边界；

- 跑道、滑行道、机坪、航站楼、油库、塔台、机场围界；

- 场内、场外消防站点、医疗救护机构、消防水源（河流、水池、消火栓）；

- 主要道路、围界出入口、乡镇居民点；

- 重要净空障碍物（铁塔、高层建筑、山体）。

2.机场区域应急救援方格网图（B 图）

- 覆盖范围：机场围界以内并外延至围场路外侧；

- 成图比例尺：1:10000；

- 方格网规格：400m×400m 标准方格网；

- 方格编码规则：横向字母（A、B、C…），纵向数字（1、2、3…）；

- 底图：分辨率≥0.5m 正射影像；

- 必须标注要素：跑道、滑行道、机坪、消防救援站、医疗点、集结等待区、围界出入口、消防栓、场内道路、油库、应急指挥点位。

3.电子地图配套数据

- 矢量分层数据（CAD/GIS 格式），分层清晰；

- 支持 WMS/WMTS 地图服务接口，可对接机场应急指挥系统；

- 完整元数据文件，包含投影坐标系 CGCS2000、高斯‑克吕格 3 度带，1985 国家高程基准。

4.纸质成果

- 车载支架适配图：30 套，防水覆膜；

- 指挥中心上墙图：30 套，尺寸约 120cm×55cm，防水覆膜。

5.技术文档

- 项目编制说明；

- 项目技术设计书；

- 二级检查质量自检报告；

- 元数据说明文档。

四、精度指标

- 机场场内设施点位平面误差 ≤1m；

- 场外道路、应急资源点位平面误差 ≤5m；

- 高程数据误差 ≤0.5m；

- 地理要素属性准确率 100%，不得错标、漏标。

五、作业流程要求

- 乙方收到甲方基础资料后 5 个工作日内编制项目技术设计书，报甲方审核确认后，方可开展外业航测、实地核查；

- 开展无人机航摄、外业实地核查、应急资源专题调查；

- 内业制图、方格网划分、数据建库；

- 执行二级检查一级验收：乙方完成内部两级质量检查，出具自检报告后，提交甲方组织验收。

六、质量验收

- 乙方提交全套成果，甲方组织验收；

- 成果须满足民航监管局应急救援图纸备查要求；

- 若监管部门提出整改意见，乙方应无偿完成整改。

七、售后服务

- 验收合格后提供免费技术支持，配合民航监管检查答疑；

- 因乙方制图错漏导致的修改，免费整改；

- 若机场设施改扩建、周边道路或应急资源发生变动，收到甲方通知后10 个工作日内完成图纸局部更新，更新产生的费用双方另行协商；

- 每 2 年可提供一次成果复核技术咨询服务

八、保密要求

本项目测绘成果属于机场内部应急资料，乙方对全部项目资料承担保密义务，不得对外泄露、不得挪作其他项目使用；项目结束后，乙方应删除原始涉密作业资料。